电气工程及其自动化专业（专升本）毕业设计课题

高层水压的PLC控制

指导老师：周华龙（滁州职业技术学院机电工程系，高级工程师）

电话：15155005866；电子邮箱：ZHHL0550@126.com

- 任务描述

目前，随着社会经济的不断发展，城市住房建设不断加快。由于受城市土地的有效使用面积的限制，高层建筑的开发逐渐成为住房建设的主流，随之带来高层供水的问题。本次设计就是要解决高层住宅的供水问题。

某小区为保证高层住户的正常自来水的使用，专门设置了水泵房集中供水。水泵房分别安装了两台水泵，用3台三相交流异步电动机，交流380V，22kW驱动。

- 控制任务和要求

- 因水泵功率较大，为减少起动电流，驱动水泵的电动机可以采用定子串电阻或自耦变压器降压起动或变频启动，并要求降压起动时间5～10s。

- 每台水泵的启动采用自动控制。即在自动控制状态时第一台水泵启动结束之后，间隔10s第二水泵自动起动，再过10s启动第三台。

- 当水压达到预定的高水压时，高水压传感器发出停机信号，第三台水泵停止运行，第一、二台水泵继续运行。

- 当水压低于低水压时，为了保证高层住户正常用水，低水压传感器自动发出开机信号，第三台水泵自动降压启动。

- 每台电动机都有运行状态指示灯（运行、停止和故障）。

- 水压要有高水位、低水位和正常水位三种状态指示灯。

- 设计方案提示

在自动控制状态下，系统的流程图见附图所示。

- 设计报告内容要求

- 写出开题报告；

- 完整的设计任务书；

- 设计出主控电路图；

- 主要元器件的选择；

- 正确合理地进行编程元件的通道分配；

- 画出输入/输出接线图及相关图纸；

- 设计梯形图控制程序；

- 写出指令语句表；

9．设计体会；

10．列出参考文献。

五、设计步骤和进度安排

本次设计分为三个阶段，计划在三个月内完成，各阶段的设计内容和步骤如下：

1.第一阶段：2015.1.20～2015.1.31  布置任务

发放毕业设计任务书，宣布毕业设计进度安排；进行第一次辅导，对所设计控制系统要求进行分析，指导学生制定设计方案，并完成初步设计

2.第二阶段：2015.2.1～2015.3.30  中间检查

对设计资料逐一检查，对学生进行个别辅导，完善设计成果

3.第三阶段：2015.4.1～2015.4.30  验收成果和评定成绩

收集毕业设计资料，仔细阅读并确定成绩等级。学生按指导老师要求将毕业材料交于指导老师，由论文评审小组集中进行评审。

附图   系统流程图、

| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 形式 | 专业 | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 131050080 | 程大维 | 男 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 13405079823 |  |
| 2 | 131050082 | 江维安 | 男 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 18712050110 |  |
| 3 | 131050126 | 唐宋波 | 男 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 15056125326 |  |
| 4 | 131050127 | 宋传洋 | 男 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 13739208466 |  |
| 5 | 131050128 | 王磊 | 男 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 15155031978 |  |
| 6 | 131050129 | 王健 | 男 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 15212198010 |  |
| 7 | 131050130 | 程通 | 男 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 18712015265 |  |
| 8 | 131050131 | 刘波 | 男 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 18705505231 |  |
| 9 | 131050132 | 朱会晨 | 男 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 13470709093 |  |
| 10 | 131050133 | 王磊 | 男 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 15955004292 |  |
| 11 | 131050134 | 张亚军 | 男 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 15212197464 |  |
| 12 | 131050135 | 秦兆洲 | 男 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 15212197518 |  |
| 13 | 131050136 | 刘树龙 | 男 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 13013009006 |  |
| 报到：13人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2012010028 | 张儒峰 | 男 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 18712050520 | 12留级13级 |
| 2 | 2012010045 | 姚远 | 男 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 13615508819 | 12留级13级 |
| 3 | 2012010225 | 周文明 | 男 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 18715165603 | 12留级13级 |

安徽工程大学滁州站2013级电气工程及其自动化专业名单