电气工程专业毕业设计课题

高层水压的PLC控制

指导老师：周华龙（滁州职业技术学院机电工程系，高级工程师）

电话：15155005866；电子邮箱：ZHHL0550@126.com

- 任务描述

目前，随着社会经济的不断发展，城市住房建设不断加快。由于受城市土地的有效使用面积的限制，高层建筑的开发逐渐成为住房建设的主流，随之带来高层供水的问题。本次设计就是要解决高层住宅的供水问题。

某小区为保证高层住户的正常自来水的使用，专门设置了水泵房集中供水。水泵房分别安装了两台水泵，用3台三相交流异步电动机，交流380V，22kW驱动。

- 控制任务和要求

- 因水泵功率较大，为减少起动电流，驱动水泵的电动机可以采用定子串电阻、自耦变压器降压起动或变频启动，并要求降压起动时间5s。

- 每台水泵的启动采用自动控制。即在自动控制状态时第一台水泵启动结束之后，间隔10s第二水泵自动起动，再过10s启动第三台。

- 当水压达到预定的高水压时，高水压传感器发出停机信号，第三台水泵停止运行，第一、二台水泵继续运行。

- 当水压低于低水压时，为了保证高层住户正常用水，低水压传感器自动发出开机信号，第三台水泵自动降压启动。

- 每台电动机都有运行状态指示灯（运行、停止和故障）。

- 水压要有高水位、低水位和正常水位三种状态指示灯。

- 设计方案提示

在自动控制状态下，系统的流程图见附图所示。

- 设计报告内容要求

- 写出开题报告；

- 完整的设计任务书；

- 设计出主控电路图；

- 主要元器件的选择；

- 正确合理地进行编程元件的通道分配；

- 画出输入/输出接线图及相关图纸；

- 设计梯形图控制程序；

- 写出指令语句表；

9．设计体会；

10．列出参考文献。

五、设计步骤和进度安排

本次设计分为三个阶段，计划在四个月内完成，各阶段的设计内容和步骤如下：

1.第一阶段：2014.1.5～2014.2.28  布置任务

发放毕业设计任务书，宣布毕业设计进度安排；进行第一次辅导，对所设计控制系统要求进行分析，指导学生制定设计方案，并完成初步设计

2.第二阶段：2014.3.1～2014.4.20  中间检查

对设计资料逐一检查，对学生进行个别辅导，完善设计成果

3.第三阶段：2014.4.20～2014.5.10  验收成果和评定成绩

收集毕业设计资料，仔细阅读并确定成绩等级。学生按指导老师要求将毕业材料交于指导老师，在规定日期参加毕业答辩，论文评审小组集中进行评审。

附图   系统流程图

分组名单：

| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2012010042 | 曹超前 | 男 | 15155003002 |
| 16 | 2012010043 | 连昌乐 | 女 | 13865817805 |
| 17 | 2012010044 | 章敏 | 男 | 13685504173 |
| 18 | 2012010045 | 姚远 | 男 | 13615508819 |
| 19 | 2012010046 | 杨宗魁 | 男 | 15988421085 |
| 20 | 2012010047 | 周桑桑 | 女 | 13675161827 |
| 21 | 2012010048 | 夏恒 | 男 | 15056507685 |
| 22 | 2012010049 | 徐波 | 男 | 15955013658 |
| 23 | 2012010050 | 姜钧 | 男 | 15212040626 |
| 24 | 2012010051 | 徐风 | 男 | 13965961416 |
| 25 | 2012010052 | 杨学刚 | 男 | 13777411291 |
| 26 | 2012010225 | 周文明 | 男 | 18715165603 |