《建筑施工技术》复习重点

挖土特点为：前进向上，强制切土的土方工程机械是反铲挖土机

砖墙砌体灰缝厚度一般不应大于12mm

二次升温养护是为了减少钢筋的松弛引起的预应力损失。

在基坑开挖过程中，保持基坑土体稳定的主要是靠内摩擦力和粘聚力

集水坑深度应随挖土深度的加深而加深，要经常保持低于挖土面0.7~1.0m

为了避免砌体施工时可能出现的高度偏差，最有效的措施是准确绘制和正确树立皮数杆

用锤击沉桩时，为防止桩受冲击应力过大而损坏，应力要求：重锤轻击

隔墙或填充墙的顶面与上层结构的交接处，宜用砂浆塞紧。

当屋面坡度小于3％时，沥青防水卷材的铺贴方向宜平行于屋脊

屋面防水层施工时，同一坡面的防水卷材，最后铺贴的应为大屋面

梁的截面较小时，木模板的支撑形式一般采用：琵琶支撑
普通水泥拌制的混凝土养护时间不少于7d

钢筋骨架的保护层厚度一般用水泥砂浆垫块来控制。

为了保证砌体接槎部位的砂浆饱满，一般应留斜槎

大体积砼早期出现裂缝的主要原因是砼构件出现内热外冷温差。

冷拉后的HPB235钢筋不得用作预应力钢筋。

一般建筑结构混凝土使用的石子最大粒径不得超过钢筋净距3/4。

砌砖墙留直搓时，需加拉结筋，对抗震设防烈度为6度、7度地区，拉结筋每边埋入墙内的长度不应小于500mm。

泥浆护壁成孔灌注桩成孔机械可采用冲击钻

一般混凝土结构养护采用的是自然养护

在沉孔灌注桩施工中若遇砂质土层最宜采用的桩锤是振动锤

混凝土预制简支梁的吊点位置宜距梁端为0．293 L。

松软土坑的处理包括哪些内容？

松软土坑的范围较小 。

松软土坑的范围较大。

松软土坑范围较大其长度超过5米。

松软土坑较深且大于槽宽或大于1.5米。

松软土坑下水位较高。

混凝土养护的要点有哪些？

(1).混凝土浇捣后能逐渐凝结硬化，主要是因为水泥水化作用的结果，而水化作用需要适当的湿度和温度。

(2).在混凝土浇筑完毕后，应在12小时以内加以覆盖和浇水，干硬性混凝土应于浇筑完毕后立即进行养护。

(3).常用的混凝土养护方法是自然养护法。

(4).自然养护又可分为洒水养护和喷洒塑料薄膜养护两种。

(5).混凝土必须养护至其强度达到1.2N /mm2以上，才准在上面行人和架设支架、安装模板，但不得冲击混凝土。