《互换性与测量技术》复习题库

一.填空题

1. 光滑极限量规检验孔的叫__________，检验轴的叫_____________。

2. 国标将线性尺寸的标准公差分为20级，其中等级最高级为_______，最低的为      。

3. 孔和 轴组成__________ 制的 _______________配合。

4．量块按“等”使用的测量精度比按“级”使用的        。

5. 按性质分，测量误差包括_____________、_______________、________________。

6.  的基本偏差为__________，公差值为_____________。

7. 若某被测平面相对其基准平面的平行度误差为0.02mm, 则该平面的平面度误差不会超过__________mm。

8. 平键联结的配合基准制是_________。

9. 螺纹标注：M 20×2－7H－L 中，“L”表示        ；7H表示_________________。

10. 如图所示装配尺寸链，属于增环的是        。

11、相同规格的零部件可以_______________，并仍能达到______________ 的技术特性称为互换性，按其程度和范围可分为______________________和______________两种。

12、图纸上标注为的轴段，其公差为 ________mm，最大实体尺寸为__________mm，其合格尺寸应在________mm 至 __________mm之间，

13、按孔公差带和轴公差带相对位置不同，配合可分为____________、_____________和 _______________三种。

14、光滑极限量规的通规按______________尺寸制造，控制______________尺寸？

15、任意方向的直线度公差带是____________________的区域

16、基本尺寸相同的工件，其公差值越大，零件精度越_______

17、对同一被测要素同时有形状公差和位置公差要求时，形状公差值应______位置公差值，定向的位置公差值应_______定位公差值。（填“大于”或“小于”）。

18、基准圆柱孔的基本尺寸φ30mm，公差等级为7级，代号写成 _______，它与6级精度，基本偏差为 f的轴组成_________  配合，配合代号写成______

19、滚动轴承的精度分为____、____、____、___、____等五级。

20、零件表面的微观几何形状特征称为________________,国标推荐优先采用的评定指标为___________

21、按孔轴公差带相对位置不同，配合分为_________、________和__________三种。

22、量规的通规按______________尺寸制造，控制_________________尺寸。

23、国家标准将标准公差分为________级。

24、基本尺寸相同的工件，其公差值越大，零件精度越______（填“高”或“低”）。

25、国家标准规定了___________制和_______________制两种配合制度。

26、尺寸公差是指________________________。

27、零件表面的微观几何形状特征称为_______________________________。

28、按其特性,测量误差可分为_________ 误差、_______  _误差和粗大误差。

二.选择题

1.ø600+0.046  的孔与ø60±0.015的轴的结合是 （   ） 配合。

A. 间隙    B 过渡     C. 过盈      D. 无法确定

2. 当尺寸链中所有增环都为最大极限尺寸，而所有减环都为最小极限尺寸，封闭环尺寸为 (  )

A.最大极限尺寸    B.最小极限尺寸   C.基本尺寸   D.实际尺寸

3. 配合是指基本尺寸相同的.相互结合的孔.轴的 （  ） 之间的关系。

A.标准公差    B.基本偏差    C.尺寸公差带   D.形位公差带

4.孔.轴配合的松紧程度取决于相配合的孔.轴的 （    ）。

A.尺寸公差      B. 配合公差   C.  基本尺寸   D.极限间隙(过盈)

5.对于尺寸公差带，代号为a-g的基本偏差为（  ）

A.上偏差, 正值   B.上偏差,负值    C.下偏差, 正值   D.下偏差, 负值

6.最大实体尺寸是指  （    ）。

A.孔和轴的最大极限尺寸      B.孔和轴的最小极限尺寸

C.孔的最小极限尺寸和轴的最大极限尺寸

D.孔的最大极限尺寸和轴的最小极限尺寸

7.当孔.轴仅有可装配性要求（装配互换要求）时，宜采用（  ）。

A.独立原则    B.保容要求   C.最大实体要求  D.最小实体要求

8.某平面对基准轴线的端面全跳动为0.04mm, 则它对同一基准轴线的端面圆跳动一定  （    ）。

A.小于0.04     B.不大于0.04mm     C.等于0.04mm    D.不小于0.04mm

9．孔的体外作用尺寸（   ）其实际尺寸，

A.不大于     B.不小于     C.大于     D.等于

10.通规按被测对象的（    ）制造。

A．最大极限尺寸   B. 最大实体尺寸

C. 最小极限尺寸    D. 最小实体尺寸

11.在实际生产中，为消除螺距误差对其旋合性的影响，采取  （  ）

A外螺纹中径增大，内螺纹中径减小    B内.外螺纹中径同时减小

C外螺纹中径减小，内螺纹中径增大    D内.外螺纹中径同时增大

12.滚动轴承内圈与基本偏差为k的轴颈的配合与基本尺寸相同的普通孔轴H/k 配合相比，(    )。

A．前者松    B.前者紧    C.  二者松紧程度相同    D. 无法比较

13.当尺寸链中所有增环都为最大极限尺寸，而所有减环都为最小极限尺寸，封闭环尺寸为  （    ）

A.最大极限尺寸    B.最小极限尺寸    C.基本尺寸    D.无法确定

14.径向全跳动公差带的形状与  （    ） 的公差带形状相同。

A. 圆柱度     B. 圆度      C. 同轴度    D. 线的位置度

15、配合公差越大，配合精度越

A、越高    B、越低     C、配合公差和配合精度没有关系

16、下列配合应该采用基孔制配合的是

A、轴承外圈与轴承座孔之间的配合  B、 普通平键与键槽的配合

C、冷拔钢轴与轴上零件的配合      D、 轴承内圈与轴颈的配合

17、下列配合应该采用基孔制配合的是   （  ）

A、轴承外圈与轴承座孔之间的配合  B、 普通平键与键槽的配合

C、冷拔钢轴与轴上零件的配合      D、 轴承内圈与轴颈的配合

18、下列代号所表示的基本偏差数值为负的是  （  ）

A   f      B  D     C 基准轴

19、基本偏差代号为js的轴，与基准孔组成 （  ）

A  间隙配合      B、过渡配合     C 过盈配合

20、下列代号所表示的基本偏差数值为负数的是  （  ）

A、f      B、H     C、h     D、p

21、轴加工完成用光滑极限量规检验时，通端和止端都通过，则  （  ）

A实际尺寸大于最大实体尺寸   B实际尺寸小于基本尺寸

C实际尺寸大于最小实体尺寸   D实际尺寸小于最小实体尺寸

22、有形状误差的孔轴相配合时，其配合状态比实际尺寸相同的没有形状误差的孔轴的配合状态  （  ）

A 要紧些    B要松些    C相同    D无法确定

23、相配合的孔和轴一定相同的是（  ）

A极限尺寸      B基本尺寸   C基本偏差     D公差等级

24、下列关系式中,能确定孔和轴组成过渡配合的是  （  ）

A  EI≥es   B  ES≤ei   C  EI>ei   D   EI<ei<ES

25、下列形位公差项目，属于定向公差的是 （  ）

A  同轴度     B 平面度     C位置度     D平行度

26、螺纹M20－5g6g，其中的5g6g分别表示 （  ）

A  前者是中径公差带代号，后者是顶径公差带代号

B  前者是顶径公差带代号，后者是中径公差带代号

C  前者是中径公差带代号，后者是底径公差带代号

D  前者是中底径公差带代号，后者是中径公差带代号

27、对于配合性质要求高的表面，应取较小的表面粗糙度值，原因是（  ）

A使零件表面有较好的外观                       B便于零件的装拆

C保证间隙配合的稳定性或过盈配合的连接强度     D提高加工经济性

28、被测要素遵循包容要求时，被测要素的形位公差能得到补偿的条件是 （  ）

A其实际尺寸偏离最大实体尺寸  B其实际尺寸偏离最小实体尺寸

C其实际尺寸偏离最大极限尺寸  D其实际尺寸偏离最小极限尺寸

三、判断题（对的打√，错的打×）

（  ）1、尺寸偏差可为正值、负值或零。

（  ）2、ＥＩ≧es 的孔轴配合是间隙配合。

（  ）3、某尺寸的上偏差一定大于其下偏差。

（  ）4、测量误差是指量具本身的误差。

（  ）5、公差等级分20级，为IT01、IT0～IT18。

（  ）6、ф8mm的基本偏差为+0.025mm。

（  ）7、公差等级的选用原则：在满足使用要求的前提下，尽可能选用较低的公差等级。

（  ）8、尺寸公差可为正值或零。

（  ）9、相互配合的孔和轴是间隙配合。

（  ）10、测量误差是不可避免的。

（  ）11、不论公差数值是否相等，只要公差等级相同；尺寸的精确程度就相同。

（  ）12、在ф 60H7/f6 代号中，由于轴的精度高于孔，故以轴为基准件。

四、简答题。

1、表面粗糙度评定参数Ra和Rz的含义是什么？

2、简述配合基准制的选择原则。什么情况下选基轴制？

3、如何使用光滑极限量规判断工件合格性？

4、测量误差产生的原因有哪些？

5、表面粗糙度含义是什么？对零件的使用性能有哪些影响？

6、形位公差特征共有几项？名称和符号分别是什么？

五、综合应用

1、将下列形位公差要求以框格形式标注到图中。

（1）右端面对左端面的平行度公差为0.02mm。

（2）外圆柱表面的圆柱度公差为0.005mm。

（3）外圆柱表面对孔轴线的圆跳动公差为0.015mm

（4）外圆柱的轴线对Φ50孔轴线的同轴度公差为Φ0.03mm

（5）内孔表面粗糙度Ra不超过3.2µm，其余表面粗糙度为Ra不超过12.5µm。

2． 将下列精度要求用公差框格标注在图样上。

（1）Φd轴轴线的直线度公差Φ0.01mm；

（2） 圆锥面对Φd轴线的斜向圆跳动公差0.03mm；

（3）Φd处圆柱表面对其轴线的全跳动公差值0.02mm；

（4）去除材料获得表面，Φd轴的表面粗糙度Ra的最大值 6.3μm。

六．计算题  。

1、已知：孔70 +0.030 0mm与轴70 +0.030 +0.010mm配合，问    

（1）这是什么基准制？什么类型的配合？

（2）计算极限间隙或极限过盈，并求出配合公差。

2、已知某配合Φ60H7/g6，IT6=19μm,IT7=30μm,轴Φ60g6的基本偏差―10μm，试计算或指出：

1）  孔、轴的上、下偏差；

2）  配合的极限间隙（或极限过盈）；

3）  配合类别；并计算配合公差；

4）  孔、轴公差带图（同时标出极限间隙或极限过盈）

3、图示轴，加工顺序为：车外圆A1为mm，铣键槽深为A2，磨外圆A3为mm，要求磨完外圆后，保证键槽A0深为mm，求铣键槽的深度A2。

4、图示，封闭环为A0，其尺寸变动范围应在11.9-12.1mm，试按极值法校核图中的尺寸标注能否满足尺寸的要求。