2015届机械设计制造及其自动化专业本科毕业设计任务书

指导老师： 张信群（滁州职业技术学院机电工程系，教授）

联系电话：13855006622；电子邮箱：winston438@163.com

一、题目：设计带式运输机的传动装置（一级减速器）

二、传动系统方案

传动系统简图

1－电动机；2－带传动；3－级圆柱齿轮减速器；4－联轴器；5－卷筒

三、原始数据

| 数 据 编 号 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输带工作拉力 F（N） | 1500 | 2200 | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 | 3300 | 3500 | 2800 | 3000 | 2400 | 2700 |
| 运输带工作速度V（m/s） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.25 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |
| 卷筒直径 D（mm） | 220 | 240 | 300 | 400 | 200 | 350 | 350 | 400 | 500 | 250 | 350 | 250 |
| 数 据 编 号 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 |
| 运输带工作拉力 F（N） | 2800 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2300 | 2100 | 1900 | 2200 | 2000 |
| 运输带工作速度V（m/s） | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| 卷筒直径 D（mm） | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |

四、工作条件

两班制，常温下连续单向运转。空载起动，工作载荷平稳，在室内工作，有粉尘，电压为380/220V的三相交流电源。输送带速度允许误差为±5％。减速器设计寿命为十年，大修期三年。在中等规模机械厂加工。

五、设计工作量：

1、减速器装配图一张（A0或A1）。

2、零件图1张～3张。

3、设计说明书1份。

六、设计内容和步骤

本次设计分为四个阶段，计划在三个月内完成，各阶段的设计内容和步骤如下：

第一阶段:  2015. 1. 20～2015. 2. 28

1、设计准备工作

（1）熟悉任务书，明确设计的内容和要求；

（2）熟悉设计指导书，有关资料、图纸等。

2、总体设计

（1）确定传动方案；

（2）选择电动机；

（3）计算传动装置的总传动比，分配各级传动比；

（4）计算各轴的转速、功率和转速。

3、传动件的设计计算

（1）计算齿轮传动、带传动的主要参数和几何尺寸；

（2）计算各传动件上的作用力。

第二阶段:   2015. 3. 1～2015. 3. 31

装配图的绘制

（1）确定减速器的结构方案；

（2）绘制装配图草图，进行轴、轴上零件和轴承组合的结构设计；

（3）校核轴的强度；校核滚动轴承的寿命；

（4）减速器箱体结构设计以及箱体附件的设计；

（5）绘制装配图，标注尺寸，选择配合，编写零件序号和明细表；

（6）列出技术要求。

第三阶段:  2015. 4. 1～2015.4. 30

1、零件工作图绘制

（1）绘制齿轮类零件工作图；

（2）绘制轴类零件工作图；

（3）绘制其他零件的工作图（由指导教师定）。

2、编写设计计算说明书

（1）编写设计计算说明书，包括所有的计算、设计过程、依据，并附必要的简图；

（2）写出设计总结，包括课题完成情况，以及个人收获体会。

第四阶段:  2015.5

答辩

1、作好答辩准备（概述自己设计的思路和过程，设计的特点）；

2、参加答辩（包括个人陈述和答辩组老师提问）。

说明：指导老师同意定稿方可提交书面毕业设计资料

| 安徽工程大学滁州站2013级机械设计制造及其自动化专业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 |  | 形式 | 专业 | 电话 | 备注 |
| 1 | 131050366 | 殷正霞 | 女 |  | 函授 | 机械设计制造及其自动化 | 15855019905 | 已报到 |
| 2 | 131050367 | 宋康 | 男 |  | 函授 | 机械设计制造及其自动化 | 15955005348 | 已报到 |
| 3 | 131050368 | 许朋 | 男 |  | 函授 | 机械设计制造及其自动化 | 15249981163 | 已报到 |
| 4 | 131050369 | 马怀啸 | 男 |  | 函授 | 机械设计制造及其自动化 | 13063309982 | 已报到 |
| 5 | 131050372 | 金厚电 | 男 |  | 函授 | 机械设计制造及其自动化 | 13956314476 | 已报到 |
| 6 | 131050373 | 汪程进 | 男 |  | 函授 | 机械设计制造及其自动化 | 13485753679 | 已报到 |
| 7 | 131050376 | 吴胜 | 男 |  | 函授 | 机械设计制造及其自动化 | 14705500280 | 已报到 |
| 8 | 131050378 | 杨叶胜 | 男 |  | 函授 | 机械设计制造及其自动化 | 13965960752 | 已报到 |
| 9 | 131050379 | 罗文韬 | 男 |  | 函授 | 机械设计制造及其自动化 | 15956099560 | 已报到 |
| 10 | 131050381 | 占鸿燕 | 女 |  | 函授 | 机械设计制造及其自动化 | 15955053285 | 已报到 |