一、单项选择题

1．某土方工程，要求降水深度4m，实测地基土的渗透系数200m／d，宜选用的井点降水方（   D）

A．轻型井点               B．深井井点

C．管井井点               D．电渗井点

2．挖土特点为：前进向上，强制切土的土方工程机械是(B    )。

A．正铲挖土机             B．反铲挖土机

C．拉铲挖土机             D．抓铲挖土机

3．下列不是泥浆护壁灌注桩主要成孔方法的是( C   )。

A．挖孔                   B．钻孔

C．冲孔                   D．抓孔

4．现浇钢筋混凝土框架柱施工工艺流程中在“绑扎钢筋”之后应进行（    C    ）工作。

A. 浇筑混凝土           B. 测量定位

C. 支模板               D. 挖槽及处理弃土

5．二次升温养护是为了减少(  C   )引起的预应力损失。

A．混凝土的收缩              B．混凝土的徐变

C．钢筋的松弛                D．温差

6. 在基坑开挖过程中，保持基坑土体稳定的主要是靠（   D  ）。

A．土体自重    B．内摩擦力    C．粘聚力    D．B和C

7. 集水坑深度应随挖土深度的加深而加深，要经常保持低于挖土面（  B  ）。

A．0.5~0.7m    B．0.7~1.0m    C．1.0~1.5m    D．1.5~2.0m

8. 为了避免砌体施工时可能出现的高度偏差，最有效的措施是( A   )。

A准确绘制和正确树立皮数杆       B挂线砌筑

D采用“三一”砌法               D提高砂浆和易性

9. 用锤击沉桩时，为防止桩受冲击应力过大而损坏，应力要求：（  D ）。

A.轻锤重击     B.轻锤轻击     C.重锤重击     D.重锤轻击

10. 钢筋骨架的保护层厚度一般用（ B    ）来控制。

A．悬空    B．水泥砂浆垫块  C．木块  D．铁丝

11. 为了保证砌体接槎部位的砂浆饱满，一般应留（ A  ）。

A．斜槎      B．直槎   C．马牙槎   D．直槎，但应加拉结筋

12. 大体积砼早期出现裂缝的主要原因是（　B　）。

A、砼构件出现内冷外热温差　　            B、砼构件出现内热外冷温差

C、砼构件与基底约束较大，产生较大的拉应力　　 D、砼水灰比太大

13. 冷拉后的HPB235钢筋不得用作（ B   ）。

A．梁的箍筋    B．预应力钢筋    C.构件吊环    D．柱的主筋

14. 下列关于灌注桩的说法不正确的是：（ C   ）。

A.灌注桩是直接在桩位上就地成孔，然后在孔内灌注混凝土或钢筋混凝土而成

B.灌注桩能适应地层的变化，无需接桩

C.灌注桩施工后无需养护即可承受荷载

D.灌注桩施工时无振动、无挤土和噪音小

15. 一般建筑结构混凝土使用的石子最大粒径不得超过（ C  ）。

A．钢筋净距1/4   B．钢筋净距1/2   C. 钢筋净距3/4   D.  40mm

16. 砌砖墙留直搓时，需加拉结筋，对抗震设防烈度为6度、7度地区，拉结筋每边埋入墙内的长度不应小于（  B  ）。

A 50mm      B 500mm      C 700mm      D 1000mm

16. 泥浆护壁成孔灌注桩成孔机械可采用：（ C  ）

A.导杆抓斗    B.高压水泵      C.冲击钻      D.导板抓斗

18. 一般混凝土结构养护采用的是（  A  ）。

A．自然养护   B．加热养护   C. 畜热养护  D．人工养护

19. 在沉孔灌注桩施工中若遇砂质土层最宜采用的桩锤是：（  D  ）

A.柴油锤      B.蒸汽锤      C.机械锤      D.振动锤

20. 单位工程的验收，由（  D   ）组织验收

A.监理工程师   B.总监理工程师  C.建设单位负责人      D.建设单位

简答题

1.砌体工程中哪些位置不得留有脚手眼？

答1）120厚墙、料石清水墙    2）过梁上与过梁成60%角的三角形范围内级及过梁净高度范围内；    3）宽度小于1米的窗间墙；    4）砌体门窗洞口两侧200mm和转角处450mm范围内；    5）梁或梁垫下及其左右500mm范围内；    6）设计不允许设置脚手眼的部位。

2. 钢筋隐蔽工程的验收其内容包括哪些？

答

1、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等。

2、钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等。

3、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。

4、预埋件的规格、数量、位置等。